## Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

## від 08 червня 2007 року № 259

## П Л А Н

організаційно-технічних заходів по підготовці теплового господарства

Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період

2007-2008 років

| № п/п | Найменування міроприємств | Об’єкти | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Провести обстеження котелень паливних, скласти дефектні акти на ремонтні роботи | Котельні, паливні, індиві- дуальні системи опалення | До 01.10.2007 р. | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузький міський та сільські голови, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Провести промивку всіх котлів 5% розчином соляної кислоти |  |  |  |
| 3. | Провести ремонт та регулювання запобіжних та зворотних клапанів |  |  |  |
| 4. | Відремонтувати димососи, вентилятори |  |  |  |
| 5. | Відремонтувати всі насоси котелень |  |  |  |
| 6. | Відремонтувати огорожі частини, які обертаються та механізмів (насосів) |  |  |  |
| 7. | Перевірити справність функціонування лічильників води та наявність пломб, несправні та без пломб лічильники замінити |  |  |  |
| 8. | Провести ремонт запірної арматури із заміною сальникової набивки, прокладок в котельні, на тепломережі |  |  |  |
| 9. | Відремонтувати теплофікаційні камери. Відновити теплоізоляцію трубопроводу. Пофарбувати запірну арматуру та труби |  |  |  |
| 10. | Провести промивку та ремонт розширювального бака. Відновити електроди рівня. Прочистити трубопроводи з'єднання з тепломережею |  |  |  |
| 11. | Провести ремонт обмурівки, топки котлів |  |  |  |
| 12. | Прочистити від сажі димоходи котлів та борова. Перевірити стан і отримати акт . |  |  |  |

| 13. | Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП (ШРП), а також запірної арматури. Замінити масло в газовому лічильнику. Прочистити фільтр. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Здати газові лічильники на перевірку |  |  |  |
| 15. | Провести ревізію та ремонт запірної арматури та газової автоматики на котлах котельні |  |  |  |
| 16. | Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні |  |  |  |
| 17. | Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Показати комісії для перевірки і складання актів. Відновити знаки електробезпеки |  |  |  |
| 18. | Провести чистку і ремонт, ревізію автоматики котлів, приладдя та засобів вимірювання. Замінити всі засоби вимірювання з простроченим строком зберігання на перевірені |  |  |  |
| 19. | Побілити вапняним розчином всі приміщення котелень (при необхідності) |  |  |  |
| 20. | Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести круги на трубопровід, стрілки та написи |  |  |  |
| 21. | Віднести експлуатаційну документацію на котельнях |  |  |  |
| 22. | Поповнити пожежні ящики піском, поповнити щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні надписи |  |  |  |
| 23. | Провести перезарядження вогнегасників |  |  |  |
| 24. | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом. Забезпечити перевірку знань операторів котелень |  |  |  |
| 25. | Укомплектувати котельні господарським інвентарем та інструментом |  |  |  |
| 26. | Відновити всі плакати і надписи в котельнях і на їх територіях (“вогненебезпечно”, “стороннім вхід заборонено” і т.д.) |  |  |  |
| 27. | Провести промивку, ремонт, регулювання, відновлення теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання |  |  |  |
| 28. | Провести ремонт покрівлі котельні (при необхідності) |  |  |  |
| 29. | Заміна скла віконного по мірі необхідності |  |  |  |
| 30. | Провести ремонт відмосток котелень (при необхідності) |  |  |  |
| 31. | Провести ремонт підлоги котелень |  |  |  |

### Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                       Юліан Гимон